2024-2025第二学期大学物理实验绪论作业    任课老师：x

上课时间：第    周，星期    时段       姓名：        序号：

题目：

1. 判断下列实验结果表达式是否正确，若正确在修改栏打√，若错误在修改栏写上正确表达式：（10分）

- 10.035±0.0015(cm)      修改：      10.030 ± 0.015 (cm)

- 0.97636±0.0005 (mm)    修改：    0.9764±0.0005 (mm)

- 10.96±0.1(mA)          修改：  11.0±0.1(mA)

- 10500±500（g）        修改：        ✓

- 36±0.3(°C)             修改：    36.0±0.3(°C)

2. 用级别为0.5、量程为10mA的电流表对某电路的电流作10次等精度测量，测量数据如表1所示。通过标准不确定度误差分析，写出电流I测量结果表达式。要求：分别用“3σ”和格拉布斯准则对异常数据进行剔除。（30）

表1电流测量表格

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/mA | 9.58 | 9.56 | 9.50 | 9.53 | 9.60 | 9.40 | 9.57 | 9.62 | 9.32 | 9.56 |

3．用公式测量某圆柱体铝的密度，仪器B类标准不确定度UB=0.001cm，测得直径＝2.0420.003（cm），高＝4.1260.004（cm），质量＝36.4880.006（g）。通过标准不确定度误差分析，写出密度ρ的测量结果表达式。（25分）

4．根据公式测量某金属丝的线胀系数，为金属丝在0℃时的长度。实验测得温度与对应的金属丝的长度的数据如表2所示。请用软件作图，用最小二乘法线性拟合，得到lT与温度T的表达式，并求出和值及相关系数R。（20分）

表2金属丝长度与温度的对应关系

| /℃ | 23.3 | 32.0 | 41.0 | 53.0 | 62.0 | 71.0 | 87.0 | 99.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 86.0 | 89.1 |

5．测量小车速度v=s/t，实验测得位移与时间如表3所示，通常用得到速度v，请问线性拟合的方法代替逐差法得到速度v，请用软件作图，用最小二乘法线性拟合,并求出速度v。

提示：将v=s/t转化为s=vt，其中v是线性图形的斜率。（15分）

表3小车位移与时间的对应关系

| t/S | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s/m | 12.50 | 18.52 | 24.60 | 30.50 | 36.45 | 42.55 | 48.50 | 54.60 | 60.53 | 66.58 |

（2-5题）答题卡，其中4题，5题软件作图需打印，其余题目及内容可手写可打印，可调节题号的位置，给答题足够的篇幅。

2.

测量数据算数平均数：

I=110i=110Ii=9.524 mA

计算标准误差：

s=19i=110Ii-I2=0.095 mA

(1) 3σ准则检测

最大偏差为 9.32-9.524=0.204 mA<0.285 mA

故无异常值，所有数据保留。

(2) 格拉布斯准则检测

计算最大误差：

G=maxIi-Is=0.2040.095≈2.15

查格拉布斯临界表可得，n=10, α=0.05 时，临界值为2.176

由于 2.15 小于2.176，故无异常值，所有数据保留。

(3) 标准不确定度分析

i.A类标准不确定度计算：uA=sn=0.09510≈0.030 mA

ii.B 类标准不确定度计算：

由于最大允许误差为：

Δ=0.5%×10 mA=0.05 mA

按照仪器误差均匀分布计算，B类标准不确定度为：

uB=Δ3=0.053≈0.0289 mA

iii.合成标准不确定度计算：

uc=uA2+uB2=0.0302+0.02892≈0.042 mA

(4) 电量测量结果表达式

I=9.524±0.042 mA

3.

计算各量标准不确定度：

直径 (d)：合成标准不确定度（仪器B的B类不确定度UB=0.001 cm，测量值的A类不确定度 0.003 cm）

ud=0.0032+0.0012≈0.00316 cm

高度 (h): 同理合成标准不确定度

uh=0.0042+0.0012≈0.00412 cm

质量 (m): 不确定度直接取 um=0.006 g

计算密度：

ρ=4×36.488π×2.0422×4.126≈2.700 g/cm3

通过误差传播计算相对不确定度：

uρρ=umm2+2udd2+uhh2≈0.00325

计算绝对不确定度：

uρ=ρ×0.00325≈2.700×0.00325≈0.009 g/cm3

最终结果：

ρ=2.700±0.009 g/cm3

4.

根据书上公式写入MATLAB代码可得：

lT=65.3346 * (1 + 0.003642 * T)

α=3.6417×10-3 / °C

l0 = 65.3346 mm

R2=0.9998

5.

根据书上公式写入MATLAB代码可得：

s = 3.0027t + 12.5087

v = 3.0027 m/s

R2=0.999993